- Regulador lineal

En electrónica, un Regulador lineal es un regulador de tensión basado en un elemento activo (como un transistor bipolar, transistor de efecto campo o una válvula de vacío) operando en su "zona lineal" (al contrario que un regulador conmutado que está basado en forzar la actuación de un transistor para que funcione como un interruptor on/off) o uno pasivo como un diodo zener operando en su zona de ruptura. El dispositivo regulador está diseñado para actuar como una resistencia variable, ajustada continuamente a una red divisor de tensión para mantener constante una tensión de salida.

La regulación de línea es una medida de la capacidad que tiene una fuente de alimentación para mantener la tensión de salida nominal con variación de la tensión de alimentación. Habitualmente la tensión de alimentación es una tensión continua no regulada.

Es decir una fuente no debe variar la tensión que se le haya requerido independientemente de que la tensión de la línea exterior varie, siempre que esté dentro de los limites que admite la fuente.

# 78xx

Varios circuitos integrados 78XX.

78xx es la denominación de una familia de reguladores de tensión de tres terminales con especificaciones similares y que sólo difieren en la tensión de salida suministrada. La misma varía entre 5 y 15 volts dependiendo del modelo y está especificada por los dos últimos dígitos; por ejemplo, el 7805 entrega 5V de corriente continua. El encapsulado en el que usualmente se lo utiliza es el TO220, aunque también se lo encuentra en encapsulados pequeños de montaje superficial y en encapsulados grandes y metálicos (TO3).

La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 volts superior a la tensión que entrega el regulador y menor a 35 volts. Usualmente soporta corrientes de hasta 1A aunque diversos modelos hay en el mercado. El dispositivo posee como protección un limitador de corriente por cortocircuito, y además, otro limitador por temperatura que puede reducir el nivel de corriente. Estos integrados son fabricados por numerosas compañías, entre las que se encuentran National Semiconductor y Fairchild Semiconductor.

La serie de reguladores 78xx se complementa con la 79xx, que entrega tensiones negativas, en sistemas donde se necesiten tanto tensiones positivas como negativas, ya que la serie 78xx no puede ser usada para regular tensiones negativas.

El ejemplar más conocido de esta serie de reguladores es el 7805, que provee 5V, lo que lo hace sumamente útil para alimentar dispositivos TTL.

## Contenido - 1 Especificaciones - 2 Referencias - 3 Véase también - 4 Enlaces externos

## Especificaciones

Las características estándar de los principales modelos son las encontradas en la siguiente tabla.

|  | 7803 | 7805 | 7806 | 7808 | 7809 | 7810 | 7812 | 7815 | 7818 | 7824 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vout | 3,3V | 5V | 6V | 8V | 9V | 10V | 12V | 15V | 18V | 24V |
| Vin - Vout |  | 2,2V - 30V |  |  |  |  | 2,5V - 23V | 2,6V - 20V |  |  |
| Temperatura de operación | 0 - 125ºC | 0 - 125°C |  | 0 - 125°C | 0 - 125°C |  |  | 0 - 125°C |  |  |
| Imax de salida | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |

La serie 78TXX soporta una corriente de hasta 3A[1] y la serie 78MXX soporta solo hasta 0.5A.[2